# ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ

# РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# 2.3.4. ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

# САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  ПО  ПРОИЗВОДСТВУ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

# СП 2.3.4.       -10

# Москва

# 2010

# Санитарные правила  для предприятий по производству растительных масел СанПиН 2.3.4.      -10     --. -М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010.- с.

Авторский коллектив:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (                                                                             )

НИИ питания РАМН (В.А.Тутельян, С.Н. Кулакова, Г.Н.Шатров, И.П. Луковцева), .

ВНИИЖ  Всероссийский научно-исследовательский институт жиров  (Лисицын А.Н.)

Ассоциация производителей мыловаренной и масложировой продукции (Лисняк В.Е., Нестерова Е.А.

2. Рекомендованы Государственной комиссией по санитарному и эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

3. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко

«________»__________________2010 г

4. Введены в действие «________»_____________________2010 г.

5. Введены взамен СанПиН 2.3.4.704-98 "Санитарные правила для предприятий по производству растительных масел»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы

по    надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека,

Главный государственный санитарный

врач Российской Федерации

_                                                                                 ------------------------------- Г.Г. Онищенко

Дата введения «____»_________2010 г.

# 2.3.4. ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

# САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА  ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО

# ПРОИЗВОДСТВУ  РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

# СанПиН 2.3.4.            -10

# 1. Область и порядок применения санитарных правил

# 1.1.Настоящие Санитарные правила  разработаны и утверждены в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации» от 30.03.1999 г, №52-ФЗ, Федеральным законом  «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. №29-ФЗ, Федеральным законом  «О защите прав потребителей» от 07.02.92 г № 2300-1, Постановлением Правительства Российской Федерации "Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг", от 12 февраля 1994 г. N 100, Постановлением Правительства Российской Федерации "Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации», от 24 июля 2000 г. N 554, Федеральным законом от 24 июня 2008г. № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию»"

1.2. Настоящие правила определяют санитарные требования по содержанию существующих предприятий, а  также строящихся новых предприятий и  связанных с реконструкцией действующих цехов и участков по производству растительных масел.

Реконструкция работающих предприятий производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Настоящие санитарные правила и нормы распространяются на все предприятия независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также на вновь строящиеся и реконструированные предприятия, осуществляющие производство растительных масел.

1.4. Производственный контроль на предприятиях по производству растительных масел  осуществляется по системе ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки) в соответствии с Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 20.01.200 г № 29-ФЗ, СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01).

# 2. Общие положения

2.1. Настоящие Санитарные правила и нормы (далее - Санитарные правила) определяют гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию предприятий, цехов, участков (далее - предприятий), вырабатывающих масло растительное, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также требования к режимам производства и хранения растительных масел.

2.2. При проектировании, строительстве и реконструкции действующих предприятий следует руководствоваться строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования и требованиями настоящих Санитарных правил.

2.3. Проекты строительства и реконструкции предприятий, ввод их в эксплуатацию должны быть согласованы с органами Роспотребнадзора.

2.4. Санитарно-эпидемиологический надзор и контроль за выполнением настоящих Санитарных правил осуществляется органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в соответствии с действующим   законодательством Российской Федерации.

# 3. Требования к территории

3.1. Выбор земельного участка для строительства, реконструкции предприятий должен быть согласован с органами Роспотребнадзора и другими организациями в установленном порядке.

# 3.2. Санитарно-защитная зона для предприятий по  производству растительных масел  определяется в соответствии с  СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" от 25 сентября 2007 г.

3.3. Территорию предприятия следует ограждать забором и иметь не менее двух выездных ворот.

3.4. Территорию, свободную от застройки и проездов, а также по периметру участка необходимо озеленить кустарниками и деревьями.

Не допускается посадка деревьев и кустарников, дающих после цветения хлопья, волокна, опушенные семена, которые могут засорять оборудование и пищевую продукцию.

3.5. На территории предприятия не допускается размещать жилые помещения.

3.6. Освещенность территории предприятия должна соответствовать требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

3.7. Территория подразделяется на производственную и подсобную зоны. В производственной зоне следует размещать главный производственный корпус, складские помещения для сырья и готовой продукции, бытовые помещения, здравпункт и др.

В подсобной зоне следует располагать ремонтные мастерские, склад тары и топлива, котельную, гараж, мусороприемники и др.

Подсобную зону следует располагать с подветренной стороны по отношению к производственной зоне, отделять зелеными насаждениями (деревьями, кустарниками).

Все проезды и проходы на территории завода  должны иметь твердые покрытия.

3.8. Для стока атмосферных вод необходимо предусмотреть уклоны, направленные от зданий и др. сооружений к водосборникам.

3.9. Территория должна быть обеспечена подводкой воды для уборки и увлажнения в летнее время. В зимнее время проходы и проезды очищать от снега и льда, во время гололеда - посыпать очистительными смесями.

3.10. Открытые склады для угля, резервуары для хранения мазута и других нефтепродуктов необходимо размещать на специально отведенных для хранения площадках, которые следует планировать с уклоном ливневых вод в сборный колодец. Сборный колодец должен быть соединен с канализацией через гидравлический затвор.

3.11 Тару, строительные и хозяйственные материалы следует хранить в складах, допускается складирование тары и временное ее хранение под навесом на асфальтированных площадках.

3.12. Для сбора и временного хранения мусора рекомендуется устанавливать водонепроницаемые сборники с плотно закрывающимися крышками (металлические контейнеры) объемом не более двухдневного накопления отходов. Очистка мусоросборников должна производиться не реже одного раза в два дня, с последующей обязательной обработкой разрешенными   дезинфицирующими  растворами.

3.13. Размещение мусоросборников (мусороприемников) допускается не ближе 25 м от производственных и складских помещений для сырья и готовой продукции на асфальтированных площадках.

3.14. Вывоз мусора из приемников следует осуществлять специальным транспортом, использование которого для перевозки сырья и готовой продукции не допускается.

При централизованном сборе мусора на предприятие должны доставляться чистые продезинфицированные мусоросборники.

3.15. Санузлы на территории предприятий должны находиться на расстоянии не менее 25 м от производственных помещений и должны быть утеплены, подключены к системе водоснабжения и канализации.

# 4. Требования к водоснабжению и канализации

4.1. Водоснабжение предприятий осуществляется присоединением их к централизованной сети водопровода, а при ее отсутствии - путем устройства внутреннего водопровода от артезианских скважин.

При отсутствии водопровода и артезианских скважин выбор иных источников водоснабжения должен быть согласован с органами Роспотребнадзора.

4.2. Качество воды, используемой для технологических, питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода»

4.3. Артезианские скважины и запасные резервуары должны иметь зоны санитарной охраны не менее 15 м. Систематический контроль за их санитарно-техническим состоянием и качеством воды осуществляется службами предприятий.

4.4. В случае использования не питьевой (технической) воды для технических нужд (охлаждение компрессоров, поливка территории, подводки к смывным бочкам и писсуарам в санузлах и т.п.) следует предусматривать на предприятии раздельные системы питьевого и технического водоснабжения.

См. Методические указания МУ 2.1.5.1183-03 "Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий", утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 11 января 2001 г.

4.5. За качеством воды, подаваемой в производственные цеха, должен быть установлен систематический контроль в сроки, согласованные с органами Роспотребнадзора.

В зависимости от эпидемиологической обстановки краткость анализов может быть изменена независимо от источника водоснабжения.

4.6. Помещения, в которых установлены резервуары для запасной воды, должны быть изолированы, опломбированы и содержаться в чистоте.

4.7. В производственных помещениях следует предусматривать:

- обеспечение холодной и горячей водой питьевого качества с установкой смесителей у точек водозабора;

- смывные краны для уборки помещений из расчета один кран на 500 м 2  площади, но не менее одного крана на помещение;

- раковины для мытья рук в цехах с подводкой холодной и горячей воды со смесителем и постоянным наличием мыла (дезинфицирующего раствора), полотенца или электросушителя для рук. Раковины следует располагать в каждом производственном цехе в местах, удобных для пользования ими.

Для питьевых целей устанавливаются питьевые фонтанчики, сатураторные установки или питьевые бачки на расстоянии не более 70 м от рабочего места.

Температура питьевой воды должна быть в пределах 8-20°С.

Вода в бачках должна заменяться ежедневно. Очистка и дезинфекция должны проводиться не реже 1 раза в неделю.

4.8. Для системы горячего водоснабжения используется вода отвечающая требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода.

Не допускается использовать горячую воду из системы водяного отопления для технологических процессов, санитарной обработки оборудования и помещений.

# 4.9. Устройство системы канализации предприятий должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий", а также требованиям настоящего СанПиНа.

4.10. Для удаления производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод заводы должны быть присоединены к общегородской канализации или иметь самостоятельную канализацию и очистные сооружения.

Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод должны быть раздельной с самостоятельным выпуском в общую сеть.

4.11. Не допускается производить сброс производственных и бытовых вод в открытые водоемы без соответствующей очистки.

4.12. Контроль за санитарно-техническим состоянием очистных сооружений возлагается на администрацию  предприятия.

# 5. Требования к освещению

5.1. Естественное и искусственное освещение в производственных и вспомогательных помещениях должно соответствовать требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

5.2. Во всех производственных и вспомогательных помещениях должны быть приняты меры к максимальному использованию естественного освещения.

5.3. При перепланировке и изменении назначения производственного помещения или при замене одного оборудования другим, освещенность помещения в связи с новыми условиями должна быть приведена в соответствие с нормами освещения.

5.4. Световые проемы не должны загромождаться производственным оборудованием, готовыми изделиями, полуфабрикатами, тарой и т.п. как внутри, так и вне помещения. Не допускается замена стекол в световых проемах непрозрачными материалами.

5.5. Стеклянную поверхность световых проемов окон, фонарей и т.п. следует регулярно очищать от пыли и копоти не реже 1 раза в неделю.

5.6. Разбитые стекла в окнах необходимо немедленно заменять целыми. Не допускается устанавливать в окнах составные стекла и заменять остекление фанерой, картоном и т.п.

5.7. Осветительные приборы и арматура должны содержаться в чистоте и протираться по мере загрязнения.

5.8. Освещенность на рабочих местах,  предназначенных для контроля за качеством готовой продукции, контролируется не реже 1 раза в квартал.

5.9. Наблюдение за состоянием и эксплуатацией осветительных установок возлагается на техническую службу предприятия.

# 6. Требования к отоплению и вентиляции

6.1. Все производственные и вспомогательные помещения предприятий по производству растительных масел, за исключением холодных складов, котельной и трансформаторной подстанции и т.п., должны отапливаться. Температурный режим должен поддерживаться в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

6.2. Для отопления зданий, удаленных от тепловых сетей предприятий или расположенных за пределами промплощадки (насосные системы канализации, водонапорные башни и т.п.), а также в отапливаемых помещениях, размещенных в контурах холодильников и складов, допускается в качестве источника тепла использовать электронагревательные приборы закрытого типа.

6.3. В неотапливаемых складах отопление следует устраивать лишь в подсобных помещениях для длительного пребывания обслуживающего персонала (в течение рабочего дня). Отопление складов следует предусматривать при необходимости поддержания в них определенной температуры, необходимой для режима хранения продуктов или материалов.

6.4. Оборудование, паропроводы, трубопроводы горячей воды и другие источники значительных выделений конвекционного и лучистого тепла должны иметь теплоизоляцию, температура на поверхности которой не должна превышать 45°С.

6.5. В производственных и вспомогательных зданиях и помещениях предусматривается естественная приточно-вытяжная и аварийная вентиляция в соответствии с требованиями СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

6.6. Воздухозабор должен осуществляться из мест исключающих возможность загрязнения его вредными веществами.

6.7. Воздух, удаляемый вентиляционными системами, содержащий токсические вещества, должен быть подвергнут очистке перед выбросом его в атмосферу.

6.8. В производственных помещениях температура, относительная влажность и скорость движения воздуха должны соответствовать установленным нормам.

6.9. Местные отсосы должны быть предусмотрены в следующих местах выделения вредных паров, газа, пыли:

-сальниковые уплотнения насосов подающих растворители и мисцелловых насосов экстракторов, испарителей и тостеров;

-внутренняя часть кондиционеров для шрота и маслосборных резервуаров;

-места прикрепления патронов на крыше патронного фильтра;

-сборные воронки водоотделителей и шламовыпаривателей;

-шнеки для вывода шрота из испарителей и тостеров.

6.10. Пылящее транспортно-механическое оборудование (нории, весы, электромагниты, шнеки, редлеры и т.д.), бункеры (завальные ямы) должны быть максимально герметизированы или снабжены аспирационными устройствами.

6.11.Необходимо предусматривать подачу звукового и светового сигналов, предупреждающих о превышении в воздушной среде помещений концентраций взрывоопасных и токсичных веществ, превышающих установленные нормативы. Газосигнализаторы должны автоматически блокироваться с аварийной вентиляцией.

6.12. На каждом предприятии вентиляционные системы должны испытываться на эффективность работы специализированной организацией с составлением акта не реже 1 раза в год.

6.13. В бытовых помещениях, туалетах, душевых, умывальниках и лабораториях следует иметь независимые системы общеобменной и местной вентиляции.

6.14. Система отопления должна отвечать требованиям СНиП 31-03-2001  «Производственные здания» и СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»

6.15. Параметры воздушной среды в цехах должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.3.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и СанПиН 2.2.3.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных общественных помещений».

# 7. Требования к производственным и вспомогательным помещениям

7.1.Побелку и покраску всех производственных помещений следует производить не реже одного раза в год. При наличии грязных пятен, подтеков, сырости, копоти на потолках, стенах и углах приводить в порядок по мере их загрязнения.

7.2. Полы в производственных помещениях, где применяются кислоты, щелочи и другие агрессивные вещества, должны быть устойчивыми к воздействию этих веществ, водонепроницаемыми, с гладкой, без щелей и выбоин, удобной для очистки и мытья поверхностью, иметь уклон к приямку.

7.3.В дверных и технологических проемах производственных помещений для предупреждения образования в холодное время года тумана и конденсата на поверхности стен и оборудования, а также для защиты рабочих от перепада температур и сквозняков следует оборудовать тамбуры и воздушно-тепловые завесы.

7.4. Люки, проемы, приямки, смотровые колодцы, сточные желоба, канавы должны быть закрыты прочными крышками в уровень с полом, а при открывании их на время ремонтных или иных работ ограждены на высоту не менее 1 м.

Канавы, приямки, сточные желоба для сбора и отвода жидкости должны быть водонепроницаемыми и удобными для очистки, нейтрализации и уборки.

7.5.Стены производственных помещений должны быть гладкими, поддающимися легкой и быстрой очистке.

Стены помещений следует облицовывать влагонепроницаемыми материалами.

7.6. Потолки в производственных помещениях и вспомогательных цехах должны быть побелены  или окрашены влагостойкими красками.

7.7. Для предохранения от повреждения облицовки и покраски у стен, колонн, дверных проемов должны быть устроены отбойные уголки или ограничители на полу.

7.8. Места с отбитой штукатуркой подлежат немедленному оштукатуриванию с последующей покраской или побелкой.

7.9. Выходы в производственные и подсобные помещения оборудуются ковриками для очистки обуви; у наружных дверей устанавливаются решетки и скребки.

7.10. Все производственные и вспомогательные помещения, а также оборудование и инвентарь должны содержаться в чистоте, о чем отмечается в специальном журнале при передаче смены. По окончании каждой смены производится уборка всех помещений, оборудования и инвентаря.

7.11. Рабочие, занятые уборкой производственных помещений, должны быть обеспечены уборочным инвентарем и средствами для мытья, разрешенными органами Роспотребнадзора.

7.12.Хранение в производственных помещениях отходов, а также инвентаря и оборудования, не используемых в технологическом процессе, не допускается.

7.13.Складские помещения должны быть сухими, чистыми, отапливаемыми, оборудованными обменной вентиляцией (температура - не ниже 8°С, относительная влажность воздуха - 70-75%).

7.14. Специальные помещения для разгрузки сырья и погрузки готовой продукции должны быть обеспечены навесами для защиты от атмосферных осадков.

7.15. Пол в складских помещениях должен быть зацементирован.

7.16. Не допускается хранение на складах пищевой продукции непищевых материалов.

7.17.Производство растительных масел должно осуществляться в соответствии со следующими требованиями:

а) технологические процессы и режимы их осуществления на всех этапах (участках) производства продукции должны обеспечивать безопасность производимой продукции и ведения производственного контроля;

б) последовательность (поточность) технологических процессов должна исключать загрязнение производимой продукции и сырья;

в) контроль работы технологического оборудования должен быть организован в порядке, обеспечивающем безопасность производимой продукции с ведением мониторинга установленных температурных и технологических режимов. Данные мониторинга необходимо хранить в течение срока годности выпущенной в обращение продукции.

г) должны соблюдаться необходимые условия хранения сырья  для производства;

д) содержание помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства продукции должно обеспечиваться таким образом, чтобы они не могли являться источником загрязнения продукции.

7.18. Обязательно ведение и хранение документации, подтверждающей выполнение  требований настоящих санитарных правил.

7.19.Перечни описания основных процессов производства, включающих технологические операции и последовательность их применения, устанавливаются в технологических регламентах (инструкциях).

7.20. Хранилища  семян и силосные ячейки элеваторов перед приемом нового урожая должны быть тщательно  очищены, отремонтированы и подвергнуты дезинфекции.

7.21.Во время проветривания хранилищ в дверные проемы необходимо ставить рамы с металлическими сетками с размером ячеек 1,5 мм.

7.22.Хранилища и силосные ячейки элеваторов, предназначенные для хранения шрота, необходимо не реже 1 раза в год подвергать дезинфекции.

7.23.В элеваторах для масла из семян, шрота и в экстракционных цехах должны быть предусмотрены грузовые и пассажирские лифты.

7.24.Помещения, в которых хранились семена, протравленные ядохимикатами и оборудование, использованное для переработки этих семян, должно быть тщательно очищено и подвергнуто влажной уборке.

Осыпь протравленных ядохимикатами семян, не подлежащих переработке, и отходы производства должны сжигаться.

# 8. Требования к бытовым помещениям

8.1. Предприятия должны иметь бытовые помещения в соответствии с требованиями норм проектирования вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий

8.2. В гардеробных необходимо обеспечить раздельное хранение верхней, домашней и рабочей одежды и обуви.

8.3. Душевые обеспечиваются преддушевыми помещениями, оснащенными индивидуальными шкафчиками для одежды и скамьями.

8.4. Количество душевых сеток следует определять в соответствии с СНиП по числу работающих в наиболее многочисленную смену.

8.5.Умывальные комнаты следует размещать рядом с гардеробными спецодежды; групповые умывальники рассчитываются на  число работающих в наиболее многочисленную смену.

8.6. При числе женщин, работающих в наиболее многочисленной смене, более 100 следует рядом с женскими туалетами оборудовать комнаты личной гигиены женщин. При меньшем количестве работающих женщин следует предусматривать специальные кабины с гигиеническим душем при женском туалете в бытовых помещениях - с входом из тамбура.

8.7. Не допускается располагать туалеты, душевые, комнату гигиены женщин и умывальные над производственными цехами, над управленческими и учебными помещениями, комнатами общественного питания, здравпунктом, помещениями культурного обслуживания и общественных организаций.

8.8. Туалеты рассчитываются на число  работающих в наиболее многочисленную смену. Они должны быть утеплены, иметь канализацию и раковины с подводкой горячей и холодной воды.

8.9. Для уборки и дезинфекции санитарных узлов выделяется специальный инвентарь (ведра, совки, тряпки, щетки и т.п.) с отличительной окраской и маркировкой.

8.10. В душевых помещениях стены следует облицовывать глазурованной плиткой на высоту 1,8 м потолки окрашивать масляными красками. В гардеробных санодежды, бельевых, санузлах, в комнатах личной гигиены женщин стены облицовываются на высоту 1,5 м, а выше этого уровня красятся водоэмульсионными или другими разрешенными красками; окраску потолков производят известковой побелкой или водоэмульсионной краской. Полы во всех бытовых помещениях настилаются керамической плиткой.

8.11. Бытовые помещения ежедневно (ежесменно) по окончании работы необходимо тщательно убирать: очищать от пыли, полы и инвентарь промывать мыльно-щелочным раствором и горячей водой; шкафы в гардеробных очищать влажным способом.

8.12. Все панели, облицованные плиткой или окрашенные масляной краской, следует ежедневно протирать влажной тканью и дезинфицировать во время проведения генеральной дезинфекции.

8.13. Санитарные узлы и комнаты личной гигиены женщин подвергаются ежедневной обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

При каждой уборке туалетов следует протирать тканью, смоченной 0,5%-ным раствором хлорной извести или другими дезинфицирующими средствами, вентили водопроводных кранов, ручки и запоры дверей, спусковые ручки и другие поверхности, к которым возможны прикосновения рук при посещении туалета.

Унитазы по мере загрязнения очищают от налета солей  разрешенными дезинфицирующими средствами, предусмотренными для этих целей,  и тщательно промывают.

Коврик перед входом в туалет следует смачивать не менее двух раз в течение смены   дезинфицирующими средствами разрешенными для использования в этих целях органами Роспотребнадзора.

8.14. Для уборки и дезинфекции санузлов должен быть выделен специальный инвентарь (ведра, щетки, совки и т.п.), имеющий специальную (красную) метку или окраску.

После каждой уборки весь уборочный инвентарь следует на 2 часа погрузить в 0,5%-ный раствор хлорной извести или другие дезинфицирующие средства, разрешенные для использования в этих целях органами Роспотребнадзора.

Уборочный инвентарь для санузлов необходимо хранить отдельно от уборочного инвентаря других помещений - в специально отведенном месте.

8.15. Пункты питания (предприятия общественного питания) могут размещаться в составе бытовых помещений или в отдельно стоящих зданиях. Число посадочных мест рассчитывается с учетом работающих в наиболее многочисленную смену.

У входа в столовую следует предусмотреть вешалки для одежды, умывальные с подводкой горячей и холодной воды, мылом и электросушилками; при необходимости - гардеробные с числом крючков, соответствующим числу посадочных мест.

При отсутствии столовых (буфетов) следует предусматривать отдельное  помещение для приема пищи, которое необходимо оборудовать вешалками для одежды, титаном, умывальником, столами и стульями. Не рекомендуется принимать пищу непосредственно в цехах.

# 9. Требования к технологическим процессам, оборудованию,
инвентарю и посуде

9.1. Проектирование предприятий по производству растительных масел, организация и проведение технологических процессов должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002 "Процессы производственные. Требования безопасности"; ГОСТ 12.2.003 "Оборудование производственное. Требования безопасности".

9.2. Необходимая технологическая документация (регламенты и инструкции) разрабатывается в соответствии с требованиями безопасности к технологическим процессам производства и санитарно-гигиеническими требованиями, согласованными с органами Роспотребнадзора.

В случае изменения технологического процесса и оборудования соответствующие изменения должны быть утверждены и внесены в технологические регламенты и инструкции.

9.3. Режим технологических процессов обеспечивает согласованность работы технологического оборудования, исключает возникновение опасных и вредных производственных факторов. В цехах, отделениях и участках с возможным выделением в рабочую зону вредных и опасных паров, газов и пыли администрация предприятия должна обеспечить систематический лабораторный контроль за их содержанием в воздухе рабочей зоны.

9.4. Содержание опасных и вредных производственных веществ на рабочих местах не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), утвержденных органами Роспотребнадзора .

9.5. Технологические процессы, связанные с применением токсичных и раздражающих веществ, должны проводиться в отдельных помещениях или на специальных изолированных участках, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

9.6. Транспортное оборудование подготовительных цехов предприятий по производству растительных масел в связи с пылевыделением следует герметизировать или заключать в закрытые кожухи, снабженные пылеулавливающими и пылеотсасывающими устройствами. Завальные ямы и бункера должны иметь местную вытяжку.

9.7.Оборудование, аппаратура или части их, являющиеся источником пыли, газа и влаги  должны быть герметизированы, укрыты и оборудованы.

9.8. Технологическое оборудование должно легко разбираться и быть доступным для очистки и мытья.

9.9. Оборудование и резервуары, предназначенные для выработки и хранения пищевых растительных масел, должны изготавливаться из материалов, разрешенных органами Роспотребнадзора для применения в пищевой промышленности.

9.10. Транспортерные ленты надлежит оборудовать устройствами, исключающими возможность падения с них материалов. На холостой ветви надлежит установить механические, гидравлические или пневматические приспособления для  удаления налипающего на нее материала..

9.11. Перемещение мятки, лепестка, крупки, шрота и лузги должно производиться закрытыми транспортными средствами.

9.12. Воздух, применяемый для сушки семян следует подогревать в паровых или электрических калориферах.

9.13. Семена должны пропускаться через магнитные уловители ферропримесей. Удельная подъемная сила статических магнитов должна проверяться не реже 1 раза в 10 дней и быть не менее 8 кг/с на 1 кг собственной массы магнита.

9.14. Магниты должны очищаться от металлических примесей ежесменно.

9.15. Емкости для сыпучих материалов должны иметь форму и конструкцию, обеспечивающую их полное и легкое опорожнение.

9.16. Для замены фильтровальной ткани и чистки патронов необходимо иметь специальную площадку около фильтров, оборудованную вытяжной механической вентиляцией.

9.17. Фильтрация мисцеллы на рамных открытых фильтр-прессах не допускается.

9.18. Оборудование, паропроводы и трубопроводы, являющиеся источниками значительных выделений тепла (жаровни, шнековые прессы, экстракторы, шнековые испарители, патронные фильтры и др.) и аппараты с охлаждающим агентом (аммиаком, рассолом и т.п.) подлежат обязательной наружной теплоизоляции.

Температура наружной поверхности теплоизоляции оборудования и паротрубопроводов не должна превышать +40°С.

9.19. Производственное оборудование при работе должно по шумовым и вибрационным характеристикам соответствовать требованиям действующих норм и правил.

9.20. Маслорезервуары для пищевого масла по мере опорожнения и при смене сорта хранящегося масла должны быть тщательно защищены от осадка, пропарены острым паром. Качество санитарной обработки резервуаров должно контролироваться лабораторией.

9.21. Перевозка пищевых растительных масел должна осуществляться в железнодорожных, автомобильных цистернах, предназначенных для масел и соответствующим образом маркированных..

9.22. Перед наливом масел железнодорожные и автомобильные цистерны должны подвергаться обработке на промывочно-пропарочном пункте, который должен обеспечивать:

-удаление из котла цистерн остатков ранее перевозившихся масел;

-пропарку и промывку котла цистерны;

-удаление продуктов зачистки и промывных вод в специальные сборники.

9.23. Бочки, предназначенные для транспортировки пищевых масел, следует пропаривать острым паром (изнутри и снаружи) в течение 20—30 мин с применением моющих средств, разрешенных Роспотребнадзором

9.24. Перед загрузкой транспортных емкостей маслами следует проверить:

-пригодность цистерны и бочек для данного сорта масла;

-санитарное состояние цистерн, бочек;

-отсутствие запаха в них;

-исправность крышки и сливного механизма цистерн.

Сливоналивные устройства должны обеспечивать раздельный прием-отпуск различных по сорту и качеству масел.

9.25. Растворитель, применяемый для экстракции, должен соответствовать требованиям  нормативно-технической документации.

Операция по сливу экстракционного растворителя из железнодорожных цистерн должна производиться на перекачивающей станции механизированным сливоналивным стояком.

10. Санитарные требования к условиям хранения масличных семян.

10.1. Для предупреждения порчи семян во время их хранения маслоэкстракционные, маслопрессовые заводы должны располагать складами (элеваторами), отвечающими требованиям к складским помещениям,с емкостью обеспечивающей размещение и хранение  запаса семян.  Заводы, должны иметь очистительные установки, позволяющие производить очистку всех принимаемых семян, а также сушилки с производительностью, достаточной для просушивания всех семян с повышенной влажностью.

10.2. Все поступающее сырье должно соответствовать  нормативно- технической документации и иметь документы, подтверждающие качество и безопасность.

10.3. При загрузке складов (элеваторов) не допускается смешивание различных сортов и видов масличных семян.

10.4. Влажность семян при складировании должна быть:

-для семян подсолнечника, льна, конопли, рыжика и горчицы  - не более 8 %;

-для семян клещевины и арахиса  -не более 6%;

-для семян хлопчатника  -не более 9%, а сои не более 12%, температура масличных семян при этом не должна превышать температуру окружающего воздуха более чем на 5°С.

10.5.Температуру, заложенных на хранение масличных семян следует проверять ежесменно.

В случае повышения температуры масличных семян следует применять активное вентилирование  или применять другие меры, обеспечивающие сохранность масличных  семян.

11.Санитарные требования к продукции.

11.1. Качество растительных масел и шрота должно отвечать действующей нормативно-технической документации. Каждая партия отгружаемых масел и кормового шрота должна сопровождаться документами, подтверждающими  их  качество и безопасность.

11.2. Масла, в зависимости от способа получения (прессование, экстракция), от сорта семян, из которых они выработаны и назначения (пищевое, техническое) должны храниться раздельно.

Растительные масла до налива в железнодорожные цистерны и автоцистерны, во фляги и бочки, до розлива в потребительскую тару хранят в условиях, обеспечивающих его сохранность в пределах значений показателей данной марки масла.

Растительное масло, расфасованное, должно храниться в закрытых, защищенных от света помещениях при температуре не выше 18°С.

Пищевые масла в резервуарах рекомендуется хранить в атмосфере инертного газа.

11.3.Хранение шрота должно осуществляться в хранилищах различных типов:

а)	насыпью в механизированных складах и в силосах элеваторов;

б)	в мешках, сложенных в штабели, на специальных деревянных настилах, имеющих высоту не менее 10 см от пола.

11.4.Шрот перед складированием должен иметь  влажность  в пределах:

-  подсолнечный 7,5—9,5%,

- хлопковый 7,5—8,5%,

-соевый 8,5—10,5%,

-льняной7,5 -8,5%;

11.5. Шрот непосредственно после изготовления перед хранением и отгрузкой должен быть охлажден до температуры не выше плюс 35 оС. При  температуре окружающего воздуха выше плюс 30оС  шрот должен быть охлажден до температуры не более чем на 5оС выше температуры окружающего воздуха.

Содержание экстракционного растворителя в шроте не должно превышать 0,1 %.

11.6. В складах между штабелями и около стен необходимо оставлять  проходы для наблюдения за качеством и состоянием шрота.

11.7.Оборудование и трубопроводы должны окрашиваться масляной краской установленных тонов, не содержащей вредных примесей. Окраска оборудования и инвентаря красками, содержащими свинец, кадмий, хром не допускается.

11.8. Оборудование, аппаратура, емкости и т.п., соприкасающиеся с сырьем и продукцией, должны быть изготовлены из материалов, разрешенных органами Роспотребнадзора.

11.9. Перед началом работы все технологическое оборудование, емкости и резервуары, технологические коммуникации, инвентарь должны быть чистыми.

# 12. Требования к санитарной обработке
оборудования, инвентаря и тары

12.1. Мойка, чистка, пропарка и санитарная обработка оборудования и трубопроводов на всех участках технологического процесса производства растительных масел производятся в соответствии с требованиями технологических регламентов и в сроки, установленные графиком, утвержденным  администрацией  предприятия.

Для мойки и дезинфекции оборудования, трубопроводов и помещений следует применять моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные для использования в данных целях органами Роспотребнадзора.

12.2. Хранение моющих и дезинфицирующих средств разрешается только в специально отведенном помещении или в специальных шкафах.

12.3. Приготовление растворов дезинфицирующих веществ должно проводиться в специально выделенном помещении. Они должны подаваться в цех в количествах, не превышающих сменной потребности.

12.4. Работники заводской лаборатории предприятия должны проводить контроль за качеством санитарной обработки оборудования и трубопроводов  в соответствии с графиком, утвержденным администрацией с соответствующей отметкой в журнале.

12.6. Приготовление рабочих растворов  для дезинфекции рук, уборочного инвентаря, оборудования, санузлов и т.п. проводить разрешенными   дезинфекционными средствами в специальном помещении, оборудованном вентиляцией.

# 13. Требования к сырью и готовой продукции

# 13.1. Для производства растительных масел  используется пищевое сырье соответствующее требованиям нормативно-технической документации изготовителя и требованиям Федерального  Закона «Технический  регламент на масложировую продукцию»" № 90-ФЗ

13.2. Поступающие на предприятие сырье, технологические вспомогательные средства  и тароупаковочные материалы, а также выпускаемая продукция должны отвечать требованиям действующих стандартов, технических условий, санитарных норм и гигиенических нормативов, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность

# 13.3. Используемое сырье должно соответствовать требованиям безопасности СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок»,  требованиям  Федерального  Закона «Технический  регламент на масложировую продукцию» № 90-ФЗ

13.4. Сырье и технологические вспомогательные средства допускаются в производство только при наличии заключения заводской лаборатории или специалистов технологического контроля предприятия.

13.5. При использовании сырья, в том числе и импортного, технологических вспомогательных  средств и тароупаковочных материалов предприятию необходимо иметь от фирмы-поставщика сертификат соответствия, декларацию о соответствии, санитарно-эпидемиологическое заключение и/или свидетельство о государственной регистрации.

# 13.6. Розлив растительных масел следует производить в тару, соответствующую  нормативно-технической документации. Расфасованную и упакованную продукцию оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51304-99 "Услуги розничной торговли. Общие требования.

13.7. Производство растительных масел необходимо осуществлять в соответствии с производственно-технологическими регламентами, инструкциями, утвержденными в установленном порядке. Выпуску подлежит только продукция, соответствующая нормативно-технической  документации.

13.9. В производстве растительных масел допускается использовать технологические вспомогательные средства, разрешенные к применению Роспотребнадзором.

13.10. Пораженное вредителями сырье необходимо немедленно изолировать. Отсортированное сырье следует направить на переработку, а пораженное сырье сжечь.

13.11. Не допускается применение новых видов сырья и материалов, не имеющих разрешения учреждения Роспотребнадзора Российской Федерации.

13.12. Хранение  дезинфицирующих веществ и тары из-под них в производственных отделениях не допускается.

13.13. Пищевые продукты, производимые и/или с использованием ГМО, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным для аналогичных пищевых продуктов, полученных из традиционного продовольственного сырья, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.14. Продовольственное сырье или компоненты с содержанием более 0,9% ГМО растительного (и животного) происхождения, а также содержащие ГММ в любом количестве (в живом или нежизнеспособном состоянии) или полученные при использовании и освобожденные от них, должны иметь специальную маркировку в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.

# 14. Организация технохимического  контроля

14.1. Предприятие-изготовитель обязано организовать и поддерживать собственную систему контроля качества вырабатываемой продукции, включающую технохимический контроль.

# 14.2. Задачей технохимического контроля на предприятиях по производству растительных масел является обеспечение выпуска продукции, соответствующей требованиям   Федерального  Закона «Технический  регламент на масложировую продукцию» № 90-ФЗ

# 14.3. Технохимический контроль включает проверку качества поступающих на завод сырья, полуфабрикатов, технологических вспомогательных средств, готовой продукции в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.2.12.93-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», с  требованиями   Федерального  Закона «Технический  регламент на масложировую продукцию» № 90-ФЗ, а также включает контроль за соблюдением технологических и санитарно-гигиенических режимов производства.

14.4. Производственные лаборатории предприятий по производству растительных масел должны быть аккредитованы (аттестованы) на право проведения исследований, показателей безопасности выпускаемой продукции.

14.5. При организации технохимического контроля производства растительных масел лаборатории должны руководствоваться "Инструкцией по технохимическому контролю производства растительных масел" и соответствующей технической документацией.

# 15. Мероприятия по борьбе с грызунами и насекомыми

15.1. В целях борьбы с грызунами, мухами и тараканами на предприятиях по производству растительных масел необходимо проводить профилактические мероприятия:

- тщательную и ежесменную уборку помещений;

- своевременный сбор пищевых отбросов и мусора в емкости с плотно закрывающимися крышками;

- своевременный вывоз пищевых отходов и мусора с последующей мойкой и дезинфекцией емкостей  дезинфицирующими средствами, разрешенными для этих целей органами Роспотребнадзора;

- закрытие съемными металлическими сетками открывающихся в весенне-летний период окон и дверных проемов;

- заделку отверстий, щелей в полах, потолках, стенах, около трубопроводов и радиаторов кирпичом, цементом или листовым железом.

15.2. Применение химических средств для уничтожения грызунов (дератизация) и насекомых (дезинсекция) допускается только при проведении этих мероприятий специалистами дезинфекционных предприятий.

15.3. Дератизация и дезинсекция должны проводиться в санитарные дни в условиях, гарантирующих  исключение  попадания препаратов на сырье, вспомогательные материалы, полуфабрикаты.

15.4. После проведения дезинсекции помещение следует тщательно проветрить до полного исчезновения запаха.

# 16. Гигиена труда и личная гигиена

16.1. Выполнение требований гигиены труда на предприятиях по производству растительных масел включает оценку производственных факторов: параметров микроклимата; производственного шума на рабочих местах; естественного и искусственного освещения; загрязнения воздуха рабочей зоны аэрозолями и газами; психофизиологических факторов, связанных с характером труда; бытовых условий на производстве; организации питания; медицинского обслуживания.

16.2. Микроклимат помещений (температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха) следует выдерживать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

16.3. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК, установленных Минздравом России.

16.4. Уровни шума на рабочих местах производственных помещений не должны превышать уровней, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки".

16.5. Значение коэффициентов естественного освещения (КЕО, СК), и освещенности рабочих поверхностей при искусственном освещении должны соответствовать требованиям действующих СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" и настоящими Санитарными правилами.

16.6. Работодатель организует и обеспечивает питание работающих (столовая, буфет, комнаты для приема пищи). Режим работы предприятия общественного питания устанавливается с учетом количества рабочих смен, их продолжительности, времени обеденного перерыва.

16.7. Все работающие на предприятиях по производству растительных масел должны проходить предварительный и периодические медицинские осмотры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, установленном органами Роспотребнадзора.

16.8. Все цеха обеспечиваются аптечками для оказания первой медицинской помощи.

16.9. Администрация обеспечивает работающих полным комплектом спецодежды и санодежды в соответствии с действующими нормативами. Рабочие, подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

16.10. Каждый работник предприятий по производству растительных масел несет ответственность за выполнение правил личной гигиены и требований санитарного состояния своего рабочего места.

16.11. На каждого работника при поступлении на работу должна быть оформлена медицинская книжка установленного образца, в которую вносят результаты всех медицинских обследований и исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, данные о прохождении обучения по программе гигиенической подготовки. Личные медицинские книжки должны храниться у начальника (мастера) цеха.

16.12. Все вновь поступающие работники должны пройти обязательное обучение по программе гигиенической подготовки и сдать экзамены с отметкой об этом в соответствующем журнале и в личной медицинской книжке. В дальнейшем все рабочие должны проходить обучение и проверку гигиенических знании 1 раз в два года. Лица, не сдавшие экзамен по проверке гигиенической подготовки, к работе не допускаются.

16.13. Руководящие работники и специалисты предприятий один раз в два года должны проходить аттестацию на знание ими санитарных правил и норм, основ гигиенических и противоэпидемических требований.

16.14. Все работники предприятий по производству растительных масел обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены:

- приходить на работу в чистой одежде и обуви. При входе на предприятие тщательно очищать обувь;

- перед работой надеть спецодежду, подобрать волосы под колпак или косынку; не следует застегивать спецодежду булавками, иголками и т.п.;

- верхнее платье, головной убор, и все личные вещи оставлять в гардеробной;

- не принимать пищу и не курить в производственных помещениях: прием пищи и курение разрешается только в специально отведенных для этого местах;

- после посещения туалета вымыть руки водой с мылом.

Слесари, электрики, монтажники и другие работники общепроизводственных  профессий обязаны:

- инструмент и запасные части хранить в отдельном шкафу и переносить их в специальных закрытых ящиках с ручками или сумках;

- при проведении работ принимать меры к предупреждению попадания посторонних предметов в сырье, полуфабрикаты, вспомогательные материалы и готовую продукцию.

16.15. При работе с моющими и дезинфицирующими веществами необходимо применять средства индивидуальной защиты в зависимости от свойств этих веществ (перчатки резиновые, очки защитные, респиратор)

# 17. Гигиенические требования к режиму труда и отдыха

17.1. Начальники цехов (участков) должны обеспечивать мероприятия по снижению физических нагрузок и усилий на работающих путем применения механизмов, сокращения веса поднимаемых грузов, применения различных приспособлений для открывания и закрывания крупногабаритной  тары.

17.2. На рабочих местах поточных линий следует соблюдать оптимальный рабочий темп и ритм, учитывающий нервно-психологическую и физическую нагрузку на работающих в течение рабочей смены.

17.3. Для уменьшения утомляемости работающих на участках с монотонным трудом  необходимо чередовать труд в период рабочей смены с переходом работающих на другое рабочее место. Целесообразно также применять изменение рабочей позы (работа сидя и стоя) для разных рабочих профессий (укупорочный автомат и бракеражный автомат), что частично снимает нервно-психическое напряжение.

17.4. Для психологической разгрузки работающих следует устраивать комнаты и уголки психологической разгрузки, производить озеленение цехов и соответствующее обустройство интерьеров с подбором цветовой окраски.

17.5. Каждое предприятие разрабатывает и утверждает внутрисменный режим работы и отдыха для отдельных цехов и участков применительно к условиям труда, обеспечивая высокую трудоспособность работающих. Продолжительность рабочих смен должна определяется внутренним трудовым распорядком.

17.6. Внутрисменный режим работы включает регламентированный перерыв на обед.

17.7. Суточные, недельные и месячные режимы работы базируются на графиках работы (сменности), утвержденных директором (работодателем) и выборным профсоюзным органом предприятия. В графиках учитывается установленное Законодательством по труду недельное и месячное количество рабочих дней и часов; ритмичное чередование труда и отдыха в течение суток и рабочей недели; одинаковый режим работы для всех групп работников (равное количество дневных, вечерних и ночных смен); продолжительность - очередность обеденных перерывов.

17.9. Режим труда и отдыха предусматривает предоставление работникам годового (планового) отпуска для полного снятия накопившегося за год утомления.

17.10. Запрещается принимать на тяжелые работы с вредными и опасными условиями труда беременных женщин и несовершеннолетних (СаНПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин");

17.11. Руководитель предприятия (работодатель) обязан информировать работников о состоянии условий труда и о предусмотренных, в связи с этим, льготах и компенсациях, как  при поступлении на работу, так  и периодически по результатам аттестации рабочих мест (обязательной сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах), либо при изменениях производственного процесса или оборудования, а также по требованию работника.\

# 18. Санитарная охрана среды обитания человека

# 18.1. При производстве растительных масел осуществляют природоохранные мероприятия в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 г.№7-ФЗ и Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ

18.2. Строительство и реконструкцию предприятий-сооружений, и иных объектов следует производить по утвержденным проектам, согласованным с органами и учреждениями Госсанэпидслужбы, в строгом соответствии с действующими природоохранными, санитарными, а также строительными нормами и правилами.

18.3. При проектировании предприятий необходимо выполнять санитарно-гигиенические требования и нормы, предусматривать надежные и эффективные меры предупреждения и устранения загрязнения окружающей природной среды производственными выбросами, сбросами и отходами.

18.4. При строительстве и реконструкции предприятий, расположенных в черте населенных пунктов, размеры санитарно-защитной зоны следует устанавливать по согласованию с учреждениями Роспотребнадзора.

18.5. Условия отведения сточных вод в водоемы должны соответствовать санитарным правилам СанПиН 4630. Проекты локальных очистных сооружений и места сброса необходимо согласовать с учреждениями Роспотребнадзора. Сброс в водоемы производственных и бытовых стоков без соответствующей очистки и обеззараживания не допускается.

18.6. При наличии собственных очистных сооружений условия сброса обработанных сточных вод определяется требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Условия сброса сточных вод должны быть согласованы с территориальными органами Роспотребнадзора.

# 19. Обязанности, ответственность и контроль
за соблюдением настоящих санитарных правил и норм

19.1. Администрация предприятия обязана обеспечивать:

- необходимые условия для выработки продукции гарантированного качества в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.2.12.93-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», с  требованиями   Федерального  Закона «Технический  регламент на масложировую продукцию

- выполнение всех необходимых дополнительных профилактических мероприятий, предписанных органами Роспотребнадзора в случае возникновения неблагоприятной эпидемической ситуации;

- прохождение работниками гигиенического обучения с последующей сдачей экзамена при поступлении на работу и в процессе работы с внесением результатов в санитарный журнал и личную медицинскую книжку;

- наличие достаточного количества уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств для уборки рабочих мест и помещений;

- систематическое проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий; исключение попадания вредных веществ в готовую продукцию и полуфабрикаты;

- регулярную стирку, просушку и починку спецодежды и выдачу ее работнику для носки только во время работы;

- наличие аптечек в цехах для оказания первой медицинской помощи;

-условия труда персонала, соответствующие гигиеническим нормам и требованиям безопасности;

- защиту окружающей среды от производственной деятельности предприятия;

-ознакомление всех работников предприятия с настоящими Санитарными правилами и нормами.

19.2. Ответственность за санитарное состояние предприятия и за соблюдение настоящих Санитарных правил несет руководитель предприятия.

19.3. Ответственность за санитарное состояние цехов, отделений предприятий несет руководитель соответствующего цеха, отделения, участка (лабораторий, складов, столовых и т.п.).

19.4. Руководитель предприятия (работодатель) обязан приказом возложить на должностных лиц всех служб предприятия ответственность за выполнение настоящих Санитарных правил и норм.

19.5. Ответственность за санитарное состояние оборудования, аппаратуры и рабочего места (площадки, цеха, отделения) несет рабочий цеха, отделения, участка.

19.6. Виновные в нарушении требований настоящих Санитарных правил и норм могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации.

# Библиографические данные

# Федеральный закон  «О защите прав потребителей» от 07.02.92 г № 2300-1

# Федеральный закон  «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. №29-ФЗ

# Федеральный закон  от 24 июня 2008г. № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию»"

# Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации»  от 30.03.1999 г, №52-ФЗ,

# Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ

- ГОСТ 12.2.003 "Оборудование производственное. Требования безопасности",

- ГОСТ 12.3.002 "Процессы производственные. Требования безопасности";

- Методические указания "Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий", МУ 2.1.5.1183-03 от 11 января 2001 г.

# Постановление Правительства Российской Федерации "Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг", от 12 февраля 1994 г. N 100,

# Постановление Правительства Российской Федерации "Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации», от 24 июля 2000 г. N 554

- Постановление Правительства Российской Федерации «Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» от 24 июля 2000 г. N 554

- СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода"

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СаНПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин"

# СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" от 25 сентября 2007 г. N 74.

- СанПиН 2.2.3.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных общественных помещений».

- СанПиН 2.2.3.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»

- СанПиН 2.3.2.12.93-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок»

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки".

- СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

- СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"

- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения",

- СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»

- СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"

- СНиП 31-03-2001  «Производственные здания»

- СНиП Количество душевых сеток следует определять в соответствии с по числу работающих в наиболее многочисленную смену

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01).